Резюме на резултатите, получени в рамките на изпълнението проект

Дизайн и оптимизация на детекторите на експеримента по търсене на тъмни фотони PADME

Преките резултати от изпълнението на проекта могат да се обобщят в следните точки:

1. Беше конструиран изпитателен стенд, позволяващ автоматизирано изследване на отклика на детектори на йонизиращи лъчения с използването на радиоактивен източник.

2. Бяха конструирани индивидуални детекторни елементи с пластмасови сцинтилатори и влакна, отместващи дължината на вълната на излъчената светлина. Беше усвоена технологията по тяхното изграждане и беше изследван светлинният добив в зависимост от оптичния контакт между влакното и сцинтилатора.

3. Бяха изследвани конструираните детекторни елементи както посредством използването на β- излъчващ радиоактивен източник, така и чрез високоенергетични електрони от линейния ускорител във Фраскати, Италия.

4. Беше направена взаимна калибровка на CCD камерата и светлинния генератор на кратки импулси.

5. Беше оценена геометричната ефективност за предаването на светлина на оптичната система, използвана в предишни изследвания от екипа.

Основният косвен резултат от работата на екипа по настоящия проект, показващ  високата оценка на международната научна общественост, е пълноправното му участие в експеримента PADME, провеждан във Фраскати, Италия. Осигуреното финансиране, макар и скромно по размер, показа заангажираност на групата от СУ „Св. Кл. Охридски“ както с конструирането, така и с изпълнението на физичната програма на PADME. Това позволи достъп на българските учени до уникална инфраструктура, позволяваща провеждането на тестове на детектори с високоенергетични електрони и позитрони.