СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ ИЗПИТЕН ТЕСТ  ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

„КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

Задача 1.  Ако три резистора (1 kΩ, 2 kΩ, and 3 kΩ)  са свързани последователно и се захранват от батерия 12V:

- Начертайте схемата на свързване;

- Определете тока (в mA), черпен от батерията;

- Каква мощност – в mW -  се изразходва от батерията?

- Какъв пад на напрежение се получава върху всеки резистор?

Задача 2. Ако три резистора (1 kΩ, 2 kΩ, and 3 kΩ)  са свързани паралелно и се захранват от батерия 12V:

- Начертайте схемата на свързване;

- Определете тока (в mA), черпен от батерията;

- Каква мощност – в mW -  се изразходва от батерията?

- Какъв пад на напрежение се получава върху всеки резистор?

Задача 3.  За възела от веригата, показана по-долу, приложете първи закон на Кирхоф и определете посоката на тока през резистора 2.7kΩ, както и пада на напрежение върху всеки един от резисторите, свързан към този възел.

Задача 4. Неизвестно устройство е свързано последователно с резистор 15k и батерия 9V.  Амперметър, свързан във веригата, отчита 0.5mА. Колко отчита волтметърът, свързан към неизвестното устройство?

Задача 5. Намерете еквивалентното съпротивление на Тевенин и напрежението на Тевенин за следните вериги:

Задача 6. Намерете еквивалентното съпротивление на Тевенин за делителя от долната схема и определете:

А) какво е изходното напрежение, когато няма товар, свързан към изхода.

Б) какво е изходното напрежение при товар 6k, свързан към изхода

Задача 7. Верига се състои от индуктивност, свързана директно към захранващата мрежа 220V, 50Hz.  Коя е най-малката стойност на индуктивността, която няма да доведе до прекъсване на предпазител от 20А?

Задача 8. Верига се състои от кондензатор, свързан директно към захранващата мрежа 220V, 50Hz.  Коя е най-голямата стойност на капацитета, която няма да доведе до прекъсване на предпазител от 20А?

Задача 9. За веригата, показана по-долу, определете фазовото отместване между тока и напрежението и пада на напрежение върху всеки от елементите.

Задача 10.  Kаква е граничната честота f−3dB за високочестотния филтър, показан  по-долу със стойности на елементите C = .01 μF, а R = 10 k.  Ако входното напрежение е Vin = 10 V (при честота 1 kHz), определете:

(a) тока, който протича;

(b) напрежението върху резистора R (Vout);

(c) напрежението върху кондензатора C;

(d) фазовия ъгъл между Vout и Vin.

Задача 11.  За нискочестотния филтър от фигурата по-долу определете граничната честота  is f−3dB при C = 6.8 μF,и R = 50 . За входно напрежение Vin = 0.1 V при честота1 kHz определете:

(a) тока, който протича през веригата;

(b) напрежението върху съпротивлението R;

(c) напрежението върху  C (Vout);

(d) фазовия ъгъл между Vout и Vin.

Задача 12. Показаната по-долу LRC верига включва два еднакви резистора R, индуктивност (L) и капацитет (C). Определете еквивалентния импеданс на веригата и покажете, че ако R = √L/C, импедансът не зависи от кръговата честота ω!

Задача 13.  Ако операционният усилвател от схемата, показана по-долу, е идеален, какви са показанията на двата уреда?

Задача 14.  Ако в схемата, показана по-долу, заземите възел В и подавате входен сигнал на възел А, определете знака и стойността на коефициента на усилване.

Задача 15. Ако в схемата, показана по-долу, заземите възел А и подавате входен сигнал на възел В, определете знака и стойността на коефициента на усилване.

Задача 16. Амперметър с вътрешно съпротивление r = 0.5 Ω има обхват на измерване 0–1А. Начертайте как трябва да се свърже външен резистор – шунт - и определете неговата стойност, така че обхватът на измерване да стане 0–3A.

Задача 17. Ако изходното напрежение на схемата по-долу Vout = 5V, колко е коефициентът hfe (или ẞ) на транзистора? Каква мощност се разсейва в транзистора?

Задача 18. За схемата, показана по-долу, коефициентът hfe = 80.

- Определете какви стойности следва да бъдат отчетени от волтметрите V1 и V2, както и от амперметъра А.

- А ако hfe =160, какви ще бъдат отчетите на уредите?

Задача 19. Посочете грешното равенство (Б):

А.

Б.

В.

Г.

Задача 20. Посочете грешното равенство (Б):

А.

Б.

В.

Г.

Задача 21. Посочете грешното равенство (Г):

А.

Б.

В.

Г.

Задача 22. Посочете вярното равенство (Б):

А.

Б.

В.

Г.

Задача 23. Програмата, написана на кой език, не се нуждае от предварителна компилация (А)?

А. Javascript

Б. C

В. C++

Г. Turbo Pascal

Задача 24. При условие, че се изпълнява един и същ алгоритъм, кой език за програмиране ще предполага използването на най-малко програмна памет (Б)?

А. Javascript

Б. Асемблер

В. C++

Г. BASIC

Задача 25. На кой програмен език реализацията на даден алгоритъм, в общия случай ще се изпълнява най-бързо, при равни други условия (Б)?

А. Java

Б. Асемблер

В. C

Г. C++