Правила за техника на безопасност в отдел “Системно и мрежово администриране”

- Работа с електрическата инсталация

1. Упълномощени за работа с високи напрежения (над 40 V) са единствено и само от Владислав Георгиев, както и главния електротехник на ФМИ.

2. Ако се забележи някаква нередност с електрическата инсталация – загрят контакт или разклонител, миризма на изгоряло, съскане и др., свързаните към този източник устройства да се изключват и да се сигнализира на лицата според т. I.1.

3. При спиране на централното електрозахранване да се потърси информация на записаните на таблото телефони за повреди на “Електроснабдяване – Юг”. Ако повредата ще трае повече от 10 минути, устройствата да се изключат. След повторно пускане на електрозахранването да се изчакат най-малко 10 минути докато напрежението се стабилизира и UPS-те се заредят и чак тогава устройствата да се включат наново.

- Работа с дефектирали мрежови устройства и компютри

1. При отваряне на дефектирали мрежови устройства и компютри се разрешава достъп единствено и само до компонентите с ниско напрежение – дънни и допълнителни платки.

2. Изрично се забранява отваряне на електрозахранващи блокове. Изключение се прави за лицата според т. I.1.  и то само в случаите, когато трябва да се подмени дефектирал вентилатор. В този случай физическата (кабелна) връзка на блока с електрозахранващата мрежа трябва да е прекъсната.

3. Изрично се забранява отваряне на дефектирали монитори. При констатирани повреди, особено свързани с прегряване, поява на дим и др., устройството незабавно се изключва от електрозахранващата мрежа и се търси компетентна намеса от оторизираната фирма за поддръжка на компютърна техника.

- Действия при природни бедствия и аварии

1. В случай на прокапване от тавана в стая 123 следствие на силни валежи, всички устройства и сървъри се изключват, докато не се установи кои части от помещението са засегнати. Големият и малкият комуникационни шкафове се покриват с мушамата, намираща се върху малки шкаф и отгоре се поставя плота от шпертплат, намиращ се отдясно на вратата. Чак тогава устройствата могат да се включат с изключение на мониторите.

2. В случаите според т. III.1.  всички монитори трябва да бъдат изключени от електрозахранващата мрежа. Изключение се прави само за тези,  които служат за настройка на мрежовите устройства и сървъри и то само за времето на настройка. По това време тези монитори трябва да бъдат надеждно покрити и изолирани от допир с вода.

3. В случаи на по-големи бедствия и аварии електрозахранването се прекъсва незабавно от главния шалтер (вляво от вратата в ст.123 и таблото в ст.008) и помещенията се освобождават от личния състав. Изпълняват се указанията на отговорните за целта лица.